Ausschreibungstext - ADT 2.5 3C OR, Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 2,5 mm², 500 V, 20 A, orange

Hersteller:	Weidmüller Interface GmbH & Co KG

Fabrikat:	Klippon®Connect

Produktfamilie:	A-Reihe

Typ:	ADT 2.5 3C OR

Best.-Nr.:	1989850000

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt:	2,5 mm²

Bemessungsspannung:	500 V

Bemessungsstoßspannung:	6 kV

Bemessungsstrom:	20 A

Verlustleistung:	0,77 W

Normen:	IEC 60947-7-1

Strom bei max. Leiter:	20 A

Bemessungsdaten UL

Spannung Gr C (cURUS):	300 V

Strom Gr C (cURUS):	20 A

Bemessungsdaten CSA

Spannung Gr C (CSA):	300 V

Strom Gr C (CSA):	20 A

Bemessungsdaten ATEX

Spannung (ATEX):	400 V

Strom (ATEX):	20 A

Bemessungsdaten IECEX

Spannung max (IECEX):	400 V

Strom (IECEX):	20 A

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.:	AWG 12

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.:	AWG 28

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.:	2,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit

Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit

Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.:	2,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt feindrähtig AEH DIN

46228/1, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt feindrähtig AEH DIN

46228/1, max.:	2,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.:	2,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.:	2,5 mm²

Werkstoffdaten

Werkstoff:	Wemid

Farbe:	orange

Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	V-0

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.:	-60 °C

Dauergebrauchstemperatur, max.:	130 °C