Ausschreibungstext - AFS 4 2C 30-70V BK, Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6,3 A, schwarz

Hersteller:	Weidmüller Interface GmbH & Co KG

Fabrikat:	Klippon®Connect

Produktfamilie:	A-Reihe

Typ:	AFS 4 2C 30-70V BK

Best.-Nr.:	2434350000

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt:	4 mm²

Bemessungsspannung:	70 V

Bemessungsstoßspannung:	4 kV

Bemessungsstrom:	6,3 A

Verlustleistung:	0,04 W

Normen:	DIN EN 60947-7-3

Strom bei max. Leiter:	6,3 A

Bemessungsdaten UL

Spannung Gr C (cURUS):	150 V

Strom Gr C (cURUS):	10 A

Bemessungsdaten CSA

Spannung Gr C (CSA):	150 V

Strom Gr C (CSA):	10 A

Bemessungsdaten ATEX

Spannung (ATEX):

Strom (ATEX):

Bemessungsdaten IECEX

Spannung max (IECEX):

Strom (IECEX):

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.:	AWG 12

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.:	AWG 26

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.:	4 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit

Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit

Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.:	4 mm²

Leiteranschlussquerschnitt feindrähtig AEH DIN

46228/1, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt feindrähtig AEH DIN

46228/1, max.:	4 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.:	4 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.:	4 mm²

Werkstoffdaten

Werkstoff:	Wemid

Farbe:	schwarz

Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	V-0

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.:	-60 °C

Dauergebrauchstemperatur, max.:	130 °C