| Hersteller: | Weidmüller |
| --- | --- |
| Fabrikat: | Klippon®Connect |
| Produktfamilie: | A-Reihe |
| Typ: | AITB 16 BB 2C BL |
| Best.-Nr.: | 2668750000 |

| Allgemein: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anschlussart: | PUSH-IN |  |
| Anzahl der Anschlüsse: | 2 |  |
| Anzahl der Etagen: | 1 |  |
| Anzahl der Potentiale: | 1 |  |
| Tragschiene: | TS 35 |  |
| Abschlussplatte erforderlich: | Ja |  |

| Bemessungsdaten: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bemessungsquerschnitt: | 16 mm² |  |
| Bemessungsspannung: | 800 V |  |
| Bemessungsstoßspannung: | 8 kV |  |
| Bemessungsstrom: | 76 A |  |
| Bemessungsstrom bei max. Leiter: | 76 A |  |
| Norm: | IEC 60947-7-1 |  |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-1: | 0.42 mΩ |  |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-1: | 2.43 W |  |

| Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss): |  |
| --- | --- |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: | 16mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.: | 16mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: | 16mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, max.: | 16mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: | 16mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: | 0.5mm² |
| Zwillings-Aderendhülse max.: | 6mm² |
| Zwillings-Aderendhülse min.: | 0.75mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, AWG, max.: | AWG 4 |
| Leiteranschlussquerschnitt, AWG, min.: | AWG 18 |

| Werkstoffdaten: |  |
| --- | --- |
| Werkstoff: | PUSH-IN |
| Farbe: | blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |

| Temperaturen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dauergebrauchstemperatur, max.: | 130 °C |  |
| Dauergebrauchstemperatur, min.: | -60 °C |  |
| Lagertemperatur max.: | 55 °C |  |
| Lagertemperatur min.: | -25 °C |  |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32758 Detmold

Klingenbergstraße 26

32758 Detmold

Phone +49 (0) 5231 14-0

Fax +49 (0) 5231 14-292083

E-Mail info@weidmueller.com

Internet www.weidmueller.com

Ihren lokalen Weidmüller Ansprechpartner

Finden Sie im Internet unter:

www.weidmueller.com/standorte