| Hersteller: | Weidmüller |
| --- | --- |
| Fabrikat: | Klippon®Connect |
| Produktfamilie: | A-Reihe |
| Typ: | AITB 2.5 LDT-L |
| Best.-Nr.: | 2668980000 |

| Allgemein: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anschlussart: | PUSH-IN |  |
| Anzahl der Anschlüsse: | 4 |  |
| Anzahl der Etagen: | 2 |  |
| Anzahl der Potentiale: | 2 |  |
| Tragschiene: | TS 35 |  |
| Abschlussplatte erforderlich: | Ja |  |

| Bemessungsdaten: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bemessungsquerschnitt: | 2.5 mm² |  |
| Bemessungsspannung: | 400 V |  |
| Bemessungsstoßspannung: | 4 kV |  |
| Bemessungsstrom: | 21 A |  |
| Bemessungsstrom bei max. Leiter: | 21 A |  |
| Norm: | IEC 60947-7-1 |  |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-1: | 1.33 mΩ |  |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-1: | 0.77 W |  |

| Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss): |  |
| --- | --- |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: | 4mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.: | 4mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: | 2.5mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, max.: | 2.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: | 2.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: | 0.5mm² |
| Zwillings-Aderendhülse max.: | 0.75mm² |
| Zwillings-Aderendhülse min.: | 0.5mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, AWG, max.: | AWG 12 |
| Leiteranschlussquerschnitt, AWG, min.: | AWG 28 |

| Werkstoffdaten: |  |
| --- | --- |
| Werkstoff: | PUSH-IN |
| Farbe: | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |

| Temperaturen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dauergebrauchstemperatur, max.: | 130 °C |  |
| Dauergebrauchstemperatur, min.: | -60 °C |  |
| Lagertemperatur max.: | 55 °C |  |
| Lagertemperatur min.: | -25 °C |  |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32758 Detmold

Klingenbergstraße 26

32758 Detmold

Phone +49 (0) 5231 14-0

Fax +49 (0) 5231 14-292083

E-Mail info@weidmueller.com

Internet www.weidmueller.com

Ihren lokalen Weidmüller Ansprechpartner

Finden Sie im Internet unter:

www.weidmueller.com/standorte