Ausschreibungstext - A2C 16 PE, Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, grün / gelb

Hersteller:	Weidmüller Interface GmbH & Co KG

Fabrikat:	Klippon®Connect

Produktfamilie:	A-Reihe

Typ:	A2C 16 PE

Best.-Nr.:	2494010000

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt:	16 mm²

Bemessungsspannung:	1000 V

Bemessungsstoßspannung:	8 kV

Bemessungsstrom:

Verlustleistung:

Normen:	IEC 60947-7-2

Strom bei max. Leiter:

Bemessungsdaten UL

Spannung Gr C (cURUS):	600 V

Strom Gr C (cURUS):

Bemessungsdaten CSA

Spannung Gr C (CSA):	600 V

Strom Gr C (CSA):

Bemessungsdaten ATEX

Spannung (ATEX):

Strom (ATEX):

Bemessungsdaten IECEX

Spannung max (IECEX):

Strom (IECEX):

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.:	AWG 4

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.:	AWG 18

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.:	16 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit

Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit

Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.:	16 mm²

Leiteranschlussquerschnitt feindrähtig AEH DIN

46228/1, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt feindrähtig AEH DIN

46228/1, max.:	16 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.:	16 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.:	0,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.:	16 mm²

Werkstoffdaten

Werkstoff:	Wemid

Farbe:	grün / gelb

Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	V-0

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.:	-60 °C

Dauergebrauchstemperatur, max.:	130 °C